WGV-PACK

Ó HEUSON SOFTWARE

Das WGV-PACK enthält Programme, welche die Hewlett Packard Taschenrechner HP50G, HP49G(+), HP48GII mit vielen zusätzlichen Fähigkeiten ausstattet. Die Textdatei WGVEX.DOC enthält Beispiele zu allen Programmen. Die meisten Programme verwenden Daten im Stack und vollführen mit diesen bestimmte Operationen. Man muss also vorher wissen, welche Daten ein bestimmtes Programm benötigt. Dies kann aus der Kurzanleitung WGV:DOC entnommen werden, die in der Form: PROG JOB INPUT OUTPUT  geschrieben ist. Eventuelle Unterprogramme sind bei JOB in Klammern aufgeführt. Alternativ erhält man durch Drücken von CST Help eine Kurzhilfe zu allen Programmen im aktuellen Verzeichnis. Um die Programme auf Ihren Taschenrechner zu überspielen, benötigen Sie einen PC sowie ein Verbindungskabel mit Übertragungssoftware. Kopieren Sie die Programme auf die Festplatte des PC, verbinden Sie Ihren Taschenrechner mit dem PC und übertragen Sie nun die gewünschten Verzeichnisse zum Taschenrechner. HP50G, HP49G+ Benutzer sollten die Programme auf die SD Karte kopieren und von dort zum Taschenrechner. Viel Spaß mit den Programmen!

INHALT:

WGV: Weggrößenverfahren der Baustatik, XZ, XY, XYZ-Rahmen, Theorie I. und II. Ordnung.

CALENDAR: Kalender zur Verwaltung der Termine mit Tages-, Wochen-, Monatsansicht.

CONSTANT: Über 150 physikalische Konstanten, Basis- und abgeleitete Einheiten auch in algebraischen Termen.

ERRNR: Fehlernummern und Meldungen.

FONTS: Tools für Fonts, MPCfont nützlich für Mathematik, Physik, und Chemie.

HELPCOM: Hilfe mit allen Taschenrechner Kommandos, einzeln oder gruppiert. Editierbare Hilfeliste.

HPDATA: Datenbankprogramm mit Listen und Formularansicht, Dateneingabe am HP oder PC.

HPTEXT: Textprogramm mit vielen Funktionen, Texteingabe am HP oder PC.

LIBRARY: Tools für Bibliotheken, einfache Erzeugung und Benutzung auf dem Taschenrechner.

MENUNR: Hilfe mit allen Menünummern des Taschenrechner.

PTE: Periodensystem mit 40 Elementeigenschaften, schneller Zugriff auf beliebige Eigenschaften von Elementen.

PTEALL: Ansicht der Elementeigenschaften von allen Elementen.

UTILS: Verschiedene Utilities, SD-Karten, Memory, Stack, Benutzertastatur, Flags.

VECTOR: Fortgeschrittene Vektoralgebra.

Zur technischen Unterstützung kontaktieren Sie uns unter Angabe der Lizenznummer.

HEUSON SOFTWARE

Dipl.-Phys. C. HEUSON

D-87493 Lauben, Ulrichstr. 1, Deutschland

Tel : 08374-8299

E-mail: clemens.heuson@freenet.de

Homepage: http://www.heuson-software.de/

PROG	JOB	INPUT	OUTPUT

WGV

Verwendete Abkürzungen:

EI=..(0,¥)[kNm2], EA=..(0,¥)[kN], GI=..(0,¥)[kNm2], l=..[m] Stablänge

KIL, KIG, Kges = lokale, globale, gesamte Steifigkeitsmatrizen, TI=Transformationsmatrizen (global«lokal)

PI=Kraftgrößen, VI=Weggrößen, PI0=Lasten, N=Normalkraft (bei Theorie II. Ordnung).

XZ: GE=Gelenk= b(=beidseitig=Fachwerk), l(=links), r(=rechts), o(=ohne), k(=Kragarm) bezogen auf jeden Stab

XY: GE=Gelenk= l(=links), r(=rechts), o(=ohne), gl(=Gabellager links), gr(=Gabellager rechts) bezogen auf jeden Stab

RB=Randbedingungen=Liste mit Nummern der zu löschenden Zeilen/Spalten entsprechend {U1 W1 F1 .. Un Wn Fn}. n=Knotenanzahl, . Xk Yk Zk=Koordinaten des Stabes jeweils links und rechts.

Die Stäbe werden nach ihrer Reihenfolge in der Liste nummeriert. Die Nummerierung der Knoten geht folgendermaßen: Stab 1 linkes, rechtes Ende = Knoten 1,2; Stab 2 das noch nicht verwendete Ende erhält Nummer 3 usw. Die lokalen Koordinatensysteme sollten stets vom Knoten mit der kleineren Nummer zur dem mit der größeren Nummer orientiert sein, also zB von 2 nach 3 oder 1 nach 4 aber nie umgekehrt, damit man eine korrekte Gesamtsteifigkeitsmatrix erhält. Das Programm CHECK checkt die Orientierung der lokalen Koordinatensysteme und gibt eine entsprechende Meldung aus.

STPLOT	Plot der Stäbe bei XZ,XY-Rahmen	1:{{}}	1:{{}}, Graph

Stäbe und Knoten nummeriert

SRPLOT	Plot der Stäbe bei XZ,XY-Rahmen	1:{{}}	1:{{}}, Graph

Stäbe und Knoten nummeriert und eingerahmt

RC-	streicht aus Matrix (o. Liste von Matrizen)	2:[[]] 1:{...}	1:[[]]’

die in Liste angegebenen Zeilen und Spalten

Col-	streicht Spalten aus Matrix oder Vektor !	2:[[]] 1:{...}	1:[[]]’

Row-	streicht Zeilen aus Matrix	2:[[]] 1:{...}	1:[[]]’

CHECK	checkt Orientierung der lokalen	1:{{}}	1:{{}}, Meldung

Koordinatensysteme, gibt Meldung aus

CST = {Help View STPLOT CHECK GET RC- Col- Row- SRPLOT AXL XNUM XQ}

XZRAHMEN

XZ-Rahmen Eingabe: {{}}={{XL1 ZL1 XR1 ZR1 EI1 EA1 GE1 (N1)}..{XLn ZLn XRn ZRn EIn EAn GEn (Nn)}}

PIL=[Nl Ql Ml Nr Qr Mr], VIL=[ul wl jl ur wr jr] lokale Kraft- und Weggrößen

PIG=[FXl FZl Ml FXr FZr Mr], VIG=[UXl UZl Fl UXr UZr Fr] globale Kraft- und Weggrößen

BXZ1,2	Beispiel 1,2 XZ-Rahmen	1:_	1:{{}}

BXZII	Beispiel Theorie II. Ordnung XZ-Rahmen	1:_	1:{{}}

XZKI	berechnet TI KIL KIG	1:{{}}	1:{{TI1 KIL1 KIG1}..}

Ergebnis in Lki abgespeichert

XZKR	berechnet Kges reduziert (mxm-Matrix)	2:{{}}1:RB	1:Kges

mit Randbedingungen RB, Kges, Lki gesp. (XZKI)

XZKG	berechnet Kges (nxn-Matrix), Lki gesp. (XZKI)	1:{{}}	1:Kges

XZKII	berechnet TI KIL KIG n. Theorie II. Ord.	1:{{}}	1:{{TI1 KIL1 KIG1}..}

Ergebnis in Lki, eABCD abgespeichert

{{}}={{XL ZL XR ZR EI EA GE N}}

XZKRII	berechnet Kges reduziert (mxm-Matrix)	2:{{}}1:RB	1:Kges

mit Randbedingungen RB, Kges, Lki gesp.

nach Theorie II. Ordnung (XZKII)

XZKGII	berechnet Kges (nxn-Matrix), Lki gesp.	1:{{}}	1:Kges

nach Theorie II. Ordnung  (XZKII)

FEDER	fügt Federkräfte in Kges (nicht red.) ein	2:Kges 1:FL	1:KgesF

FL={ Uk a Wk b Pk c } Federliste (P=PHI)

Uk,Wk=Zugfeder; Pk=Drehfeder am Knoten k

PI0LXZ	berechnet PI0L (lokal) interaktiv	1:_	2:{PI0L}1:[PI0L]

PI0G	berechnet PI0G (global) für Stab k	2:PI0L 1:k	1:PI0G

aus PI0L, verwendet Lki ber. von XZKI,II

PI0S	berechnet PI0L,G bei schiefer Last P	4:P 3:a 2:a 1: {Lk}	2:PI0L 1:PI0G

a=Winkel (P-Vertikale), a=Abstand P-

linkes Stabende, {Lk}=Eingabeliste Stab

QI0S	berechnet PI0L,G schiefe Schneelast S	2:S 1:{Lk}	3:{PL}2:[PL]1:[PG]

p=S*COS(f)^2, q=-S*SIN(f)*COS(f)

WI0S	berechnet PI0L,G schiefe Windlast W	2:W 1:{Lk}	3:{PL}2:[PL]1:[PG]

p=W*SIN(f)^2, q=W*SIN(f)*COS(f)

PIEL	Einflußlinien PI0L (lokal) interaktiv	1:_	2:{PI0L}1:[PI0L]

KVP	löst System K*V=P, Vges gespeichert	2:Kges 1:Pges	1:Vges

KVPRED	löst RT*Kg*R*V=RT*P mit Kinematik	3:Kges 2:Pges 1:RM	2:RT*Kges*R 1:Vges

RM=Reduktionsmatrix

Kges, Pges, RM, Vges gespeichert

XZPI	berechnet Knotenkräfte PI für Stab k aus	3:VI 2:PI0 1:k	2:RI 1:PI

verwendet Lki berechnet von XZKI,II

VIG=[v1..v6] Verschiebungen (aus Kges*V=P)

PI0=[p1..p6] Lastvektoren gemäß PI=KIL*TI*VIG+PI0

Ausgabe PI und RI=KI*TI, PI in Pi gespeichert

TaXZ	erzeugt XZ-Drehmatrix um Winkel a°	1: a	1:Ta

KaXZ	dreht K-Matrix (6x6) um Winkel a°	2:K 1: a	1:Ka

Lki	Liste {{TI KIL KIG}..} ber. von XZKI	1:_	1:{{}}

RedMat	Reduktionsmatrix Kinematik	1:_	1:{{}}

Kges	Kges: berechnet von XZKR	1:_	1:{{}}

Pges	Pges:  Last (von Hand eingeben)	1:_	1:{{}}

Vges	Vges berechnet von KVP(KVPRED)	1:_	1:{{}}

Pi	lokale Knotenkräfte berechnet von XZPI	1:_	1:[]

eABCD	enthält eABCD berechnet von XZKII	1:_	1:{{e A B C D}}

XZSET	setzt Variable Lki.. eABCD auf 0	1:_	1:_

XYRAHMEN

XY-Rahmen Eingabe: {{}}={{XL1 YL1 XR1 YR1 EI1 GI1 GE1 }..{XLn YLn XRn YRn EIn GIn GEn}}

PIL=[Ql Mxl Myl Qr Mxr Myr], VIL=[wl jxl jyl wr jxr jyr] lokale Kraft- und Weggrößen

PIG=[FXl MXl MYl FXr MXr MYr], VIG=[UZl jXl jXl UZr jXr jYr] globale Kraft- und Weggrößen

BXY1,2	Beispiel XY-Rahmen	1:_	1:{{}}

XYKI	berechnet TI KIL KIG	1:{{}}	1:{{TI1 KIL1 KIG1}..}

Ergebnis in Lki abgespeichert

XYKR	berechnet Kges reduziert (mxm-Matrix)	2:{{}}1:RB	1:Kges

mit Randbedingungen RB, Kges gesp. (XYKI)

XYKG	berechnet Kges=nxn-Matrix (XYKI)	1:{{}}	1:Kges

PI0LXY	berechnet PI0L (lokal) interaktiv	1:_	2:{PI0L}1:[PI0L]

PI0G	berechnet PI0G (global) für Stab k	2:PI0L 1:k	1:PI0G

aus PI0L, verwendet Lki ber. von XZKI,II

MI0S	ber. PI0L,G bei schiefem Moment M	4:M 3:a 2:a 1: l	2:{PI0L} 1:[PI0L]

a=Winkel (M-Vertikale), a=Abstand M-

linkes Stabende, l = Stablänge

KVP	löst System K*V=P, Vges gespeichert	2:Kges 1:Pges	1:Vges

KVPRED	löst System RT*Kg*R*V=P (Kinematik)	3:Kges 2:Pges 1:RM	2:RT*Kges*R 1:Vges

RM=Reduktionsmatrix

Kges, Pges, RM, Vges gespeichert

XYPI	berechnet Knotenkräfte PI für Stab k aus	3:VI 2:PI0 1:k	2:RI 1:PI

verwendet Lki berechnet von XZKI,II

VIG=[v1..v6] Verschiebungen (aus Kges*V=P)

PI0=[p1..p6] Lastvektoren gemäß PI=KIL*TI*VIG+PI0

Ausgabe PI und RI=KI*TI, PI in Pi gespeichert

UIX	ber. Übertragungsmatrix gespeichert in Ui	1:{{}}	1:{Ui1..}

TaXY	erzeugt XY-Drehmatrix um Winkel a°	1: a	1:Ta

KaXY	dreht K-Matrix (6x6) um Winkel a°	2:K 1: a	1:Ka

Lki	Liste {{TI KIL KIG}..} ber. von XYKI	1:_	1:{{}}

RedMat	Reduktionsmatrix Kinematik	1:_	1:{{}}

Kges	Kges: berechnet von XYKR	1:_	1:{{}}

Pges	Pges:  Last (von Hand eingeben)	1:_	1:{{}}

Vges	Vges berechnet von KVP	1:_	1:{{}

Pi	lokale Knotenkräfte berechnet von XYPI	1:_	1:[]

Ui	Übertragungsmatrix berechnet von UIX	1:{{}}	1:{Ui1..}

XYSET	setzt Variable Lki..Ui auf 0	1:_	1:_

XYZRAHMEN

XYZ-Rahmen Eingabe: {{}}={{XL1 YL1 ZL1 XR1 YR1 ZR1 EIY1 EIZ1 EA1 GI1}..}

PIL=[Nl Qyl Qxl Mxl Myl Mzl Nr Qyr Qzr Mxr Myr Mzr],

VIL=[ul vl wl jxl jyl jzl ur vr wr jxr jyr jzr] lokale Kraft- und Weggrößen

PIG=[FXl FYl FZl MXl MYl MZl FXr FYr FZr MXr MYr MZr],

VIG=[UXl UYl UZl FXl FYl FZr UXr UYr UZr FXr FYr FZr] globale Kraft- und Weggrößen

BXYZ	Beispiel XYZ-Rahmen	1:_	1:{{}}

XYZKI	berechnet KIL	1:{{}}	1:{KIL1 KILn}..}

Ergebnis in Lki abgespeichert

Lki	Liste {KIL..} berechnet von XZKI	1:_	1:{KIL}

XYZSET	setzt Variable Lki auf 0	1:_	1:_

VORGEHENSWEISE WGV XZ-RAHMEN

- Eingabe von {{}}, Speichern unter BXZI

- Plot mit STPLOT, Orientierung checken mit CHECK

- Gesamtsteifigkeitsmatrix Kges mit XZKG bzw. XZKR berechnen

- Federn in Kges mit FEDER einbauen

- eventuell Kges (reduziert) mit RC- berechnen

- lokale, globale, schiefe, Schnee-, Wind- Lasten mit PI0L, PI0G, PI0S, QI0S, WI0S berechnen

- Verschiebungen mit KVP, KVPRED berechnen

- lokale Knotenkräfte mit XZPI, Normalkräfte an Knoten k von Hand berechnen, in BXZI einfügen, speichern in BXZII.

- Gesamtsteifigkeitsmatrix nach Theorie II. Ordnung mit XZKGII berechnen

- Verschiebungen, lokale Knotenkräfte und Normalkräfte erneut berechnen

LASTFÄLLE MIT PI0LXZ

P	vertikale Last im Abstand a vom linken Stabende

M	Moment im Abstand a vom linken Stabende

q	Gleichlast auf gesamtem Stab

q12	veränderliche Gleichlast, links q1 rechts q2

DT	Temperaturunterschied Tu-To

Dw	Stützensenkung wr-wl

p	Gleichlast in Stabrichtung

p12	veränderliche Gleichlast in Stabrichtung, links p1, rechts p2

pa	Last in Stabrichtung greift im Abstand a von links an

LASTFÄLLE MIT PI0LXY:

m	konstante Torsionsbelastung

m12	veränderliche Torsionsbelastung, links m1 rechts m2

Mt	Torsionsmoment

Mb	Belastungsmoment

EINFLUßLINIEN XZ-RAHMEN: (p=f)

Dpa

Dwa

Dpl

Dpr

Dwl

Dwr

CALENDAR

Kalenderprogramm zur Terminverwaltung mit integrierter Hilfe. Wechseln Sie in das Verzeichnis und drücken Install, dann wird das Programm Calendar nach Port 1 kopiert und der Benutzertaste [->]&[9] (Memo TIME) zugeordnet. Cdat, Crdat werden nach HOME kopiert und das Verzeichnis CALENDAR gelöscht.

Calendar	Terminkalender, verwendet Daten in Cdat, Crdat	1:_	1:_

Menütasten: edit, goto, find, week, month, quit.

[APPS] aktueller Tag, [MODE] H = Hilfe, [TOOL] Ansicht aktueller Tag,

[STO]: speichert Cdat in Port 2, [NXT,PREV] nächster, vorheriger Tag, Woche, Monat

[LEFT] voriger Tag, [RIGHT] nächster Tag, [UP] vorige Woche, [DOWN] nächste Woche

[M] editiere mit Mini / großem Zeichensatz, , [R] edit, view Crdat, [->] [J] copiert Termine des aktuellen Tages,

[->] [K] fügt kopierte Termine ein, [DEL] löscht Termine des aktuellen Tages,

[S] sortiere Cdat nach Datum, [T] TODO editiere Aufgaben, [->] [9] setzt Alarm und Zeit,

[-] voriger Monat, [+] nächster Monat, [/] voriges Jahr, [*] nächstes Jahr

Cdat	Kalenderdaten Liste { 0. "todo" date "appointment" ..}	1:_	1:{}

Crdat	sich jährliche wiederholende Termine	1:_	1:{}

{ "DD.MM" "appointments" ..}

CONSTANT

Enthält die physikalischen Konstanten (http/:physics.nist.gov/constants and particle data group). Kopieren Sie das Verzeichnis CONSTANT zum Rechner, wechseln in dieses und drücken Install, dann wird die Bibliothek CONSTLIB und die Liste mit Konstanten Lcon nach Port 2 kopiert und das Verzeichnis CONSTANT gelöscht. Nun haben Sie Zugriff auf die Bibliothek mit [->] [2] [CONSTLIB]. Das Verzeichnis CONSTDIR enthält den UserRPN Code der Programme. Wir empfehlen folgende Benutzertastatur:  {<< Tconst >> 11.31 << Ubase >> 12.31 << Const >> 13.31 << Uderi >> 14.31 } STOKEYS, d.h. man kann erhält mit 'c' [->]&[F3] die Lichtgeschwindigkeit etc.

Cview	Auswahl von Konstanten aus Choosebox mit Hilfe	1:_	1:_

Const	setzt Konstanten in Terme, Listen ein	1:T, {T1..Tn}	1:T’, {T1’..Tn’}

Tconst	setzt Konstanten und Variable ein (Ubase, Uderi)	2:T,{T1..Tn} 1:{v1 a1_u..}	1:T’, {T1’..Tn’}

Ubase	Einheiten in SI-Basiseinheiten	1:T, {T1..Tn}	1:T’, {T1’..Tn’}

Uval	Einheiten weggelassen	1:T, {T1..Tn}	1:T’, {T1’..Tn’}

Ubval	Einheiten in SI-Basis, dann weggelassen	1:T, {T1..Tn}	1:T’, {T1’..Tn’}

Uderi	Einheiten in abgeleitete SI-Einheiten	1:T, {T1..Tn}	1:T’, {T1’..Tn’}

Cedit	editiere Liste mit Konstanten	1:_	1:_

CONSTANT	SYMBOL

UNIVERSAL

speed of light 	c

magnetic constant (4p 10-7)	m0

electric constant (1/m0 c2)	e0

vacuum impedance (m0 c)	Z0

Newtons constant of gravitation	G

Planck constant	h

Planck constant, reduced 	hb

Planck mass Ö(hb*c/G)	mP

Planck length Ö(hb*G/c3)	lP

Planck time Ö(hb*G/c5)	tP

Planck temperature (mP*c2)/k	TP

ELECTROMAGNETIC

electron charge	q

magnetic flux quantum h/2e	F0

conductance quantum 2 e2/h	G0

von Klitzing constant h/e2	RK

Bohr magneton ehb/2me	mB

nuclear magneton ehb/2mp	mN

ATOMIC AND NUCLEAR

fine-structure constant e2/4pe hb c	a

Rydberg const me ca2/2h	R¥

Bohr radius a/4pR¥	a0

Hartree energy 2R¥hc	Eh

Fermi Coupling Constant	GF

weak mixing angle 1-(mW/mZ)^2	SIN2QW

specific charge el. q/me	qme

electron Comptonwavelength h/me c	lCe

class. electron radius a2 a0	re

Thomson cross section	se

electron magnetic moment	me

electron magnetic moment anomaly	ae

g-factor electron	ge

electron gyromagnetic ratio 2½me½/hb	ge

muon Comptonwavelength	lCm

muon magnetic moment	mm

muon magnetic moment anomaly	am

g-factor muon	gm

tau Comptonwavelength	lCt

specific charge proton q/mp	qmp

proton Comptonwavelength	lCp

proton magnetic moment	mp

g-factor proton	gp

proton gyromagnetic ratio 2½mp½/hb	gp

neutron Compton wavelength	lCn

neutron magnetic moment	mn

g-factor neutron	gn

neutron gyromagnetic ratio 2½mn½/hb	gn

deuteron magnetic moment	mdeu

PHYSICOCHEMICAL

Avogadro constant	NA

atomic mass constant mC12/12	u

Faraday constant (Fc to distinguish from force)	Fc

Molar gas constant	R

Boltzmann constant R/NA	k

Molar volume (ideal gas)	Vm

Loschmidt constant NA/Vm	n0

Stefan-Boltzmann constant	s

Wien displacement law constant	b

gravitational acceleration (sea level)	g

PARTICLEMASS

proton		mp

neutron		mn

deuteron 		mdeu

helion (3He)	mhel

alpha particle	ma

electron		me

muon		mm

tau		mt

W-boson		mW

Z-boson 		mZ

u-quark 		mu

c-quark		mc

t-quark 		mt

d-quark		md

s-quark		ms

b-quark		mb

electron neutrino	mve <

muon neutrino	mvm <

tau neutrino		mvt <

ASTROPHYSICAL

Hubble constant	H0

normalized Hubble constant	h0

critical density of universe rc=3H02/8pG	rc

local disk density	rdisk

local halo density	rhalo

baryonic density 	Wb

matter density 	Wm

dark matter density 	Wdm

dark energy density 	Wl

radiation density 	Wg

neutrino density 	Wv

age of the universe	t0

cosmic background radiation (CBR) temperature	T0

number density of CBR photons	ng

entropy density	sg

solar luminosity	LS

SOLARSYSTEM

mP planet mass, rP planet radius, rPS orbit radius planet-sun, tP rotation time Achse, tPS orbit time, eP numerical eccentricity. Objects: S Sun, E Earth, M Moon, Me Mercury, Ve Venus, Ma Mars, Ju Jupiter, Ur Uranus, Sa Saturn, Ne Neptun, Pl Pluto.

ERRNR

Fehler-nummern und -meldungen

Errmess	Choosebox mit dez. Fehlernummern of Meldungen	1:_	1:_

Errlist	Liste mit Fehlernummern of Meldungen	1:_	1:_

FONTS

Tools für Fonts, MPCfont nützlich für Mathematik, Physik, und Chemie. Übertragen Sie das Verzeichnis FONTS zum Taschenrechner und drücken INSTALL, dann werden die Bibliothek FONTSLIB, MPCfont, MPCmfont nach Port 1 kopiert. Nun haben Sie Zugriff auf die Bibliothek mit [->] [2] [FONTSLIB]. Sie können MPCtog der Benutzertaste [->]&[M] zuweisen, mit << MPCtog >> 41.31 ASN . Das Verzeichnis FONTSDIR enthält den UserRPN Code der Programme.

Programme der Bibliothek FONTSLIB:

MPCtog	schaltet zwischen MPCfont, Systemfont, Minifonts um	1:_	1:_

MPCsav	speichert Änderungen in MPCfont in port 1	1:_	1:_

Fchoos	wählt Font in Port 1 oder Systemfont	1:_	1:_

Fedit	editiert aktuellen Font, wähle Zeichen, 	1:_	1:_

drücke modify und dann [.] zum ändern

Fsav	speichert aktuellen Font in Port 1 in Variable	1:_	1:_

Fdel	löscht Font in Port 1	1:_	1:_

Fren	benennt aktuellen Font um, [ENTER] bricht ab	1:_	1:_

MFchoos	wählt Minifont oder Systemminifont in 1:Sminfont	1:_	1:_

MFsav	speichert aktuellen Minifont in Variable in Port 1	1:_	1:_

Mfdel	löscht Minifont in Port 1	1:_	1:_

Fhelp	Hilfe	1:_	1:_

HELPCOM

Hilfeprogramm mit Hilfe zu allen (CAS und nicht CAS) Taschenrechner-Kommandos.

Readme	Kurzbeschreibung der Hilfe	1:_	1:_

Install	Installiert das Hilfeprogramm: Die Liste mit allen 	1:_	1:_

Taschenrechner-kommandos Lcomm, Lgroup und

die Hilfeprogramme HelpComm, HelpGroup werden

nach Port 1 kopiert und das Verzeichnis HELPCOM wird gelöscht.

HelpComm, HelpGroup werden den Benutzertasten

MODE hold right shift, a right shift zugeordnet.

(Memo H=Help).

HelpComm	Hilfeprogramm erzeugt Choose-Box mit allen	1:_	1:_

Taschenrechner Kommandos inklusive CAS (Lcomm)

HelpGroup	Hilfeprogramm erzeugt Choose-Box mit allen 	1:_	1:".."

gruppierten Taschenrechner Kommandos (Lgroup)

Lcomm	Liste mit Taschenrechner-Kommandos	1:_	1:{{}}

Lgroup	Liste mit gruppierten Taschenrechner-Kommandos	1:_	1:{{}}

HPDATA

Datenbankprogramm für den Taschenrechner. Kopieren Sie das Verzeichnis HPDATA zum Taschenrechner wechseln Sie in dieses und drücken Install, dann wird die Bibliothek HPDATLIB nach Port 1 kopiert und angebunden. ChooseDB wird der Taste [->]&[BASE] zugewiesen. Einige Beispiel Datenbanken werden nach Port 2 kopiert und HPDATA gelöscht. HPDATDIR enthält die Verzeichnis Version.

ChooseDB	Wähle Datenbank name.DB	1:_	1:_

Database	Datenbankprogramm	1: 'NAME' (1:_)	1:_

Hilfe in [MODE H]

Menütasten: add, del, edit, srch, list, quit

stk, sort, cut, copy, paste, open.

S«D	String Û Datenbank 	1:".."	1:{".."}

(Datensätze durch 2 newlines getrennt)

PC®D	String vom PC Þ Datenbank	1:".."	1:{".."}

D®EQ	Datenbank, -satz Þ Gleichung	1:"..",{".."}	1:’..’, {‘..’,..}

ADRESS.DB  Beispiel Adress-Datenbank	1:_	1:{".."}

HPTEXT

Textsystem für den Taschenrechner zum anschauen und editieren von auf dem HP oder PC geschriebenen Texten. Kopieren Sie das Verzeichnis HPTEXT zum Taschenrechner wechseln Sie in dieses und drücken Install, dann wird die Bibliothek HPTXTLIB nach Port 1 kopiert und angebunden. ChooseTXT wird der Taste [<-]&[3] zugewiesen. Einige Beispieltexte werden nach Port 2 kopiert und HPTEXT gelöscht. HPTXTDIR enthält die Verzeichnis Version.

ChooseTXT	wähle Textfile name.TXT	1:_	1:_

Textview	 Textprogram (S«T)	1:NAME.TXT	1:_

Hilfe in [MODE H]

Menütasten: open, savas, edit, del, stck, page

cut, copy, paste, srch, repl, page.

S«T	String Û Text mit Zeilenumbruch	1:".."	1:TEXT

S«P	String Û Seiten ohne Zeilenumbruch	1:".."	1:TEXT

Deln	PC-string Þ n gelöscht	1:".."	1:".."

LIBRARY

Werkzeuge für Bibliotheken, Userkeys. Libcr etc. sind selbsterklärende Dialogprogramme. Erzeugen Sie von diesem Verzeichnis mit Libca eine Bibliothek mit Nummer 769 in Port 1. Ordnen Sie Liselect zu hold [®]&[2] zu durch

<< Liselect >> 93.31 ASN.

Libcr	Library erzeugen	1:_	1:_

Libca	Library erzeugen und anbinden	1:_	1:_

Keymanager	ansicht, hinzufügen, löschen, speichern von Userkeys	1:_	1:_

Liselect	wählt Library von Port, Liste nach Namen sortiert	1:_	1:_

Linumber	wählt Library von Port, Liste nach Lib.nr. sortiert	1:_	1:_

Lidelete	löscht Bibliothek in Port	1:_	1:_

MENUNR

Hilfeprogramm mit allen Taschenrechner-Menü-nummern.

Readme	Kurzbeschreibung der Hilfe	1:_	1:_

Install	Kopiert die Menüliste Menulist und das 	1:_	1:_

Hilfeprogramm Menu nach Port 2

Menu	Hilfeprogramm erzeugt Choose-Box mit allen	1:_	1:_

Taschenrechner Menünummern (Menulist)

Menulist	Liste mit Taschenrechner Menü-nummern	1:_	1:{{}}

PTE

Kopieren Sie das Verzeichnis PTE zum Rechner und drücken dort Install, dann wird die Bibliothek PTE und die Liste mit Elementdaten Lele nach Port 2 kopiert und das Verzeichnis PTE gelöscht. Nun haben Sie Zugriff auf die Bibliothek mit [®][2] [PTELIB]. Das Verzeichnis PTEDIR enthält den UserRPN Code der Programme.

Periodensystem der Elemente mit den Daten :

SY=symbol, NA=name, GR=group, AW=atomic weight, AN=atomic number, EC=electronic configuration,

ES=electron shell, GS=ground state(=2S+1LJ), OS=oxidation states, CS=crystal structure, SI=stable isotopes, AI=all isotopes,

CA=earth crust abundance, EN=electro negativity (Pauling), EA=electron affinity, EL=electric conductivity, MS=magnetic

volume susceptibility, IE=ionisation energies, MV=molar volume, AR=atomic radius, CO=covalent radius, WR=VanderWaals-

radius, IR=ionic radius, DE=density, BM=bulk modulus, SM=shear modulus, YM=Young modulus, PR=Poisson ratio,

MH=Mohs hardness, BH=Brinell hardness, VH=Vickers hardness,  MP=melting point, BP=boiling point, HF=heat of fusion,

HV=heat of vaporisation, HA=heat of atomisation, SH=specific heat, TC=thermal conductivty, TE=thermal expansion,.

pts,l,g	Periodensystem 	1:_	1:_

Eldata	chem. Symbol Þ Liste mit Elementdaten	1:'Aa'	1:{Aa ..}

Elview	chem. Symbol Þ Bild mit Elementdaten	1:'Aa'	1:{Aa ..}, Bild

Kursor auf,ab,links,rechts=erste,letzte,vorherige,nächste Seite

Elprop	chem. Symbol Þ Elementdaten (PRLIST)	2:E,{E1..}1:p,{p1..}	1:p(E),{p1(E1) ..}

Molwt	Molgewicht einer chem. Verbindung	1:'AmBn'	1:M(AmBn): M

Atno	Ordnungszahl Z eines Elementes	1:'Aa'	1:Z(Aa): Z

ZxEl	Ordnungszahl Z Û Elementsymbol	1:Z, Aa	1:'Aa', Z

?xEl	Name, Substring Û Elementsymbol	1:'NAME',Aa	1:'Aa', NAME

??Group	Zahl  Þ Liste von Elementen in Gruppe n	1:n	1:{E1..Ek}

??Period	Zahl  Þ Liste von Elementen in Periode n	1:n	1:{E1..Ek}

??Period	number  Þ list of elements in period n	1:n	1:{E1..Ek}

Prpex	Beispiel für Plot Programme	1:_	1:{p(E1)..}

Prbarplot	bar plot von Elementliste und Eigenschaft	2:{E1 E2..} 1:PR	1:{}, picture

Prlineplot	line plot von Elementliste und Eigenschaft	2:{E1 E2..} 1:PR	1:{}, picture

Prscatplot	scatter plot von Elementliste und Eigenschaft	2:{E1 E2..} 1:PR	1:{}, picture

DROP?	läßt alle ? und "-" in Liste weg	1:{}	1:{}

Elnames	Liste aller Elemente nach Ordnungszahl sortiert	1:_	1:{H He..}

PRLIST	Liste mit Elementeigenschaften	1:_	1:{}

ULIST	Liste mit Einheiten der Eigenschaften 11-25	1:_	1:{}

View	Unterprogram von ptl,s,g	1:O	1:picture

PrHelp	Hilfe und Information zu Eigenschaften	1:_	1:_

Eledit	editiere Element, drücke CONT danach,	1:'E'	1:{..}

Gruppen: 1..18, Lanthaniden: LAN(19); Actiniden: ACT(20); Perioden: 1..7.

PTEALL

Ansicht der Elementeigenschaften von allen Elementen. Verwendet Liste LPTALL in 3:SCIENCE/SD

Allchoose	Ansicht der Eigenschaften für alle Elemente	1:_	1:_

Allbarplot	BarPlot der Eigenschaften für alle Elemente	1:_	1:_, picture

Allineplot	Lineplot der Eigenschaften für alle Elemente	1:_	1:_, picture

Allscatplot	Scatterplot der Eigenschaften für alle Elemente	1:_	1:_, picture

LPTALL	Liste mit Elementeigenschaften	1:_	1:{}

UTILS

Utilities: Programmierung, View, Verschiedenes.

Crdr3	erzeugt Directory auf SD-Card	1:_	1:_

(Name mit maximal 8 Buchstaben).

STO3	speichert Objekt im Verzeichnis auf SD-Card. 	1:_	1:_

Wechseln Sie ins Taschenrechner Directory des Objektes und

geben Sie dessen Namen ein

Srch	suche File, Ausgabe = Pfad	1:'name'	1:{ path }

Srchall	suche File, Ausgabe = alle Pfade	1:'name'	1:{ path1 }

Repl	ersetzt String Sold durch Snew	3:Obj  2:Sold 1:Snew	1:Obj'

Replall	ersetzt String Sold total durch Snew	3:Obj  2:Sold 1:Snew	1:Obj'

Rcl	hole Objekt O von Ports oder Verzeichnissen	1:NAME	2:O 1:NAME

Preval	wertet Programm in beliebigem Verzeichnis aus	1:'prog'	1:_ , evaluated

Strxlist	String zu Liste von Strings	1:"..",{}	1:{".."..},".."

Strxobj	String zu Liste von Objekten	1:"..",{}	1:{},".."

Typchk	checke, ob Objekttyp in Liste enthalten	2:O 1:{..}	1: O, evtl. ERROR

SDtest	testet ob  SD Karte eingesetzt ist, ja ->1, nein->0	1:_	1:1,0

Ermsg	Zahl zu HP-Errormeldung	1:n	1:"Error"

Choose	erstellt Choose-Box im aktuellen Verzeichnis	1:_	1:_ Choose-Box

Menus	Choose-Box mit verborgenen/HP48 Menus	1:_	1:_ Choose-Box

Sort	sortiere Listen mit Zahlen oder Variablen	1:{..}	1:{..} sortiert

in alphabetischer Ordnung

View	Objektansicht	1:O	1:O, picture

Pview	Seitenansicht Mini Zeichensatz	1:O	1:O, picture

Pview2	Seitenansicht großer Zeichensatz	1:O	1:O, picture

Kursortasten siehe Txtview

Vview	Vektoren, Listen in vertikaler Ansicht	1:[..], {..}	1:[..],{..} picture

Stview	Stack view	n:On..1:O1	n:On..1:O1, picture

Pictview	Ansicht von Text Strings und Bildern zusammen	1:O,{O1..On}	1:.., picture

scrollen mit Kursortasten

Txtview	Textview 10 Zeilen Text	1:_	1:_

¬,®,,¯ = erste, letzte, vorherige, nächste Seite,

Ende mit [ENTER], n [] gehe zu Seite n

S«Txt	String Û Text mit 10 Zeilen und Zeilenumbruch	1:".."	1:TEXT

Vwcal	Ansicht Kalender, aktueller Monat,	1:_	1:_

Sprung zu beliebigen Monaten

Keymanager	Programm zur Verwaltung der Benutzertastatur	1:_	1:_

Beschreibung siehe integrierte Hilfe

Userkeys	speichert folgende nützliche Benutzertastatur	1:_	1:_

[®]&[F5] = ausmultiplizieren (EXPAND+FDISTRIB), [®]&[F6] = faktorisieren (COLLECT)

[APPS] = FILES, [¬]&[] = großer/kleiner Term, Stack; EQW, [¬]&[¯] = Objektansicht,

[HIST]=CMD (last commands), [¬]&['] = editiert Objekt, Array mit EQW, [®]&[COS]= differenziere nach 	VX (DERVX+EXPAND), [®]&[TAN]= integriere nach VX (INTVX+EXPAND), [®]&[5]=STAT Menü., 	[¬]&[2]= lösche Variable (PURGE über DEFINE), [¬]&[3]=CONST.

Delkeys	löscht Benutzertastatur (mit Bestätigung)	1:_	1:_

Flagreset	setzt  folgende Flags

-22: Infinite -> +-9E499, -27: 'X+Yxi'-> 'X+Yxi', -28 Simulteanous Plot, -35: Binary transfer

-41: 24-hour clock, -42: dd.mm.yy format, -56 Standard beep off, -61: [USR] locks User

-62: User keys on, -70 ->GROB x lines str, -90 CHOOSE mini font, -117 Soft MENU,

-120: Silent mode on, -125 don't simplify squareroots, -128 Vars are reals

Flagprog	erzeugt ein Programm zum Flag Reset, welches die	1:_	1:_

Flags auf die aktuellen Werte setzt,

und der Benutzertaste hold [®] [Ö] (R=Reset) zugewiesen wird.

STARTUP	speichern Sie dieses Programm in HOME,

setzt KEYTIME auf 0, schaltet userkeys ein, 	1:_	1:_

zeigt VAR Menu nach jedem Warmstart [ON]+[F3]

Objects	Objekt Typen und Nummern aus Choosebox	1:_	1:_

Flags	zeigt Information zu allen Flags aus Choosebox	1:_	1:_

Rnames	zeigt reservierte Variablen Namen	1:_	1:_

Shortcuts	zeigt HP Shortcuts im RPN Modus	1:_	1:_

EXITED	setzt Header auf 2 nach editieren (in HOME speichern)	1:_	1:_

STARTED	setzt Header auf 0 vor editieren (in HOME speichern)	1:_	1:_

->ERAM	kopiert Inhalte von ERAM=Port1 zum Verzeichnis	1:_	1:_

ERAM auf SD Card

->FLASH	kopiert Inhalte von FLASH=Port2 zum Verzeichnis	1:_	1:_

FLASH auf SD Card.

->HOME	kopiert Inhalte von HOME zum Verzeichnis	1:_	1:_

HOME auf SD Card. Alle Programme fragen

ob überschrieben werden soll, wenn sich die

Inhalte einer Variablen geändert haben.

VECTOR

Vektoralgebra für Vektoren mit Variablen: V=['V1'..'Vn']

V,W	Beispielsvektoren	1:_	1:[V]

Dot	Skalarprodukt V.W	2:[V] 1:[W]	1:'V.W'

Cross	Vektorprodukt VxW	2:[V] 1:[W]	1:['VxW']

Triple	Spatpodukt	3:[V]2:[W]1:[U]	1:'(VxW).U'

Outer	äußeres Produkt	2:[V] 1:[W]	1: [[M]]

Dist	Abstand d zwischen V und W	2:[V] 1:[W]	1: d

Angle	Winkel a zwischen 2 Vektoren	2:[V] 1:[W]	1: a

Part	Teilpunkt U von V und W mit VU=lUW	3:[V] 2:[W] 1: l	1: [U]

Proj	Projektion von V auf  W	2:[V] 1:[W]	1: [U]

Unit	Einheitsvektor	1:[V]	1:['V/|V|']

Vangle	Winkel zwischen V und Koordinatenachsen	1:[V]	1:[ACOS(Vi/|V|]

Schmidt	n Vektoren in n-Dimensionen Þ orthonormales System	1:[[V1]..[Vn]]	1:[[W1]..[Wn]]

Bcoord	Koordinaten von V bezüglich Basis B	2:[[B]] 1:[V]	1: [W]

?metric	Basis zu metrischem Tensor	1:[[B]]	1: [[G]]

Bunit	Basis zu Einheitsvektoren	1:[[B]]	1: [[U]]

Binv	inverse Basis, ko- zu kontravarianten Koordinaten	1:[[B]]	1: [[B']]

Det	determinant	1:[[M]]	1:det(M)

R??SP	rechtwinklige Þ sphärischen Koordinaten	1:[Vr]	1:[Vsp]

SP??R	sphärische Þ rechtwinkligen Koordinaten	1:[Vsp]	1:[Vr]

R??CY	rechtwinklige Þ zylindrischen Koordinaten	1:[Vr]	1:[Vcy]

CY??R	zylindrische Þ rechtwinkligen Koordinaten	1:[Vcy]	1:[Vr]

CST = {Help Sexp Nexp Dsqrt XQ MAP Meval}

Meval	evaluiere Matrix, Vektorgleichungen	1:'V=W'	1:[V1=W1..]

Dsqrt	Quadratwurzel in den Nenner (ÖA/A ->1/ÖA)	1:[V]	1:[W]

RVxCV	Zeilenvektor zu Spaltenvektor	1:[V],[[V]]	1:[[V]],[V]

Aijedit	editiere Element n,{i j} von Vektor, Matrix in EQW	2:[V],[[M]] 1: n,{i j}	1: [V'],[[M']]

Aedit	editiere alle Elemente von Vektor, Matrix in EQW	1:[V],[[M]]	1: [V'],[[M']]

Sexp	vereinfache Quadratwurzeln (1/ÖA->ÖA/A etc)	1:[V]	1:[W]

setze Flag –125 (Ö werden nicht vereinfacht)

Nexp	numerisches Expand, setze dann Flag –105	1:[V]	1:[Vnum]

(exakter Modus)

XQ	numerische Zahlen zu Wurzel, Brüchen	1:[V]	1:[W]

MAP	wendet Programm auf Vektor, Matrix Elemente an	2:[V] 1:<< >>	1:[W]